АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГРИВЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.09.2023                                                                                                        № 53

п.Красная Грива

Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2024 год и на период до 2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.012.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О требованиях к схемам водоотведения и водоснабжения», Администрация Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную  схему водоснабжения д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2024 год и на период до 2027 года. (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Красногривенский вестник» и разместить на сайте Администрации Красногривенского сельсовета.

Глава Красногривенского сельсовета

Доволенского   района

Новосибирской области                                                               В.В.Морозова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Красногривенского сельсовета

Доволенского района

Новосибирской области

от 27.09.2023г. № 53

Схема водоснабжения д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2024 год и на период до 2027 г.

п.Красная Грива

2023 г.

# Общие сведениЯ

## Основания проведения работ

Актуализация схемы водоснабжения д.Сарыбалык выполняется в соответствии с действующими нормативными актами:

- Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Целью данной работы является актуализация схемы водоснабжения д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2020 г.  и на период до 2024 г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее – Закон «О водоснабжении и водоотведении»).

Актуализация схемы водоснабжения поселения на 2021  год и на период до 2024 года осуществляется с учетом утвержденных в соответствии с действующим законодательством документов территориального планирования муниципального образования, программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

# Общие сведения о муниципальном образовании

Деревня Сарыбалык Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области расположен в пределах Доволенского района на расстоянии 45 км от районного центра, 260 км от областного центра и в 70 км. от ближайшей железнодорожной станции г.Каргат.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров схемы водоснабжения:

- численность населения  -142 чел.;

- общая площадь жилищного фонда 5,2 тыс. кв. м;

- число источников (2023 г.):

  - теплоснабжения – 0;

  - водоснабжения – 1;

- протяженность сетей (2023 г.):

  - тепловых в двухтрубном исчислении – 0 м;

  - водопроводных – 3,8  км;

## Климат

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 137 дней, отопительный период 228 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет -8 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -20 градусов, средняя температура июля +20 градуса.

При разработке схемы водоснабжения д.Сарыбалык учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

## Демографическая ситуация

Среднегодовая численность населения д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2023 году составила 142 чел. Динамика изменения численности населения приведена ниже (Таблица 2.1. Численность населения д.Сарыбалык  в 2017 - 2019гг.).

Таблица 2.1. Численность населения д.Сарыбалык  в 2017 - 2019гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Сарыбалык | чел. | 238 | 233 | 142 | - 40,3% |

Особую остроту в последние годы приобрела проблема низкой рождаемости. Также одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является высокая смертность населения.

Естественная убыль населения в 2021-2023 году составила 7 человека.

## Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда составляет 5.2 тыс. кв. м, из них оборудовано водопроводом 50%, оборудовано общедомовыми приборами учёта водопотребления 47%.

# Схема водоснабжения

## Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

### Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета существует централизованная система водоснабжения, которая представляет собой комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на две составляющих:

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню.

2. Транспортировка питьевой воды потребителям в жилую застройку, на предприятия и источники теплоснабжения.

Основная технологическая инфраструктура:

- Насосная станция.

- Водонапорная башня.

- Разводящая сеть

- Станция водоочистки

Подача воды в д.Сарыбалык МО Красногривенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области осуществляется по водоводам Д = 110 мм с насосной станции, расположенной в д.Сарыбалык.

Подача воды в д.Сарыбалык Красногривенского сельсовета осуществляется МУП «КХ Доволенское».

В 2016 году МУП «ПХ Красногривенское» получена лицензия на пользование недрами НОВ 80120 ВР от 21.04.2016 г. с целевым назначением и видами работ – геологическое изучение в целях поисков и оценки подземных вод и их добычи для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на участке недр «Красногривенский» Дата окончания действия лицензии 22.04.2041 г.

На балансе МУП «КХ Доволенское» находится 3.8 км водопроводных сетей, расположенных в д.Сарыбалык. Замена сетей не проводилась, замены требует 100м. водопроводных сетей.

### Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории д.Сарыбалык водопроводные сети расположены на 3 улицах, все улицы охвачены системой водоснабжения.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории д.Сарыбалык централизованную систему водоснабжения эксплуатирует МУП «КХ Доволенское»  в одной технологической зоне водоснабжения.

На территории д.Сарыбалык все 3 улицы   охвачены централизованной системой водоснабжения.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

#### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Основные характеристики водозаборных сооружений д.Сарыбалык приведены ниже (Таблица 3.2).

Таблица 3.2. Характеристики водозаборных сооружений

| №п/п | Наименование водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Год бурения по паспорту | Глубина скважины, м | Эксплуатируемый водоносный горизонт | Производительность, мз/ч | Процент износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 |
|  | 10СБВ2013 | д .Сарыбалык Доволенского района НСО | 2013 | 324,0 | 270-285 м | 6 | 50 |

#### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы требованиям обеспечения нормативов качества и определение существующего дефицита (резерва) мощностей

Основные характеристики сооружений очистки воды д.Сарыбалык приведены ниже (3.2.).

Таблица 3.2. Характеристики очистных сооружений

| №п/п | Наименование водозабора | Место нахождения объекта водоснабжения | Характеристики очистного оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 10СБВ2013 | д .Сарыбалык Доволенского района НСО | Фильтр сетчатый Д=159 мм, надфильтровая часть от 165 до 233, рабочая часть от 233 до 246, отстойник от 246 до 260м |

В настоящее время состав и техническое состояние сооружения водоснабжения д.Сарыбалык СБВ2014 подающей в сеть воду соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

#### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Основные характеристики насосного оборудования д.Сарыбалык приведены ниже (3.3).

Таблица 3.3. Характеристики насосных станций

| №№ п/п | Наименование источника водоснабжения Местоположение |  | Оборудование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка и тип основного оборудования | производ, мз/ч | напор, м | мощность, кВт | Удельная мощность, кВт/м3/ч |
| 1 | ВНБ (БР-25) | д Сарыбалык Доволенского района НСО | ЭЦВ-6-4-70 | 4 | 70 | 3,0 | 0,75 |

#### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Протяженность водопроводных сетей в д.Сарыбалык всего составляет 3,8 км, обслуживаются 54 дома. Характеристики сети приведены в ниже – Таблица 3.4. Характеристики сети водоснабжения

Таблица 3.4. Характеристики сети водоснабжения д.Сарыбалык

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 3,8 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | м. | 0,1 |

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 144 куб. м/сут, износ сетей составляет 80%.

Карта границ д.Сарыбалык и план размещения объектов инженерной инфраструктуры системы водоснабжения представлены ниже

Карта инженерной инфраструктуры

Рисунок 3-1. Карта границ Красногривенского сельсовета и план размещения объектов инженерной инфраструктуры системы водоснабжения (М 1:10 000)

#### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

ВНБ (БР-25)

1. Полное отсутствие очистки воды.

2. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

- надежность;

- качество, экологическая безопасность;

- стоимость (доступность для потребителя).

На основании предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, состав подаваемой питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории д.Сарыбалык нет централизованной системы горячего водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории д.Сарыбалык нет территорий распространения вечномерзлых грунтов.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся на балансе МУП «КХ Доволенское», централизованное водоснабжение осуществляется в одной технологической зоне.

## Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей. Сети в замене не нуждаются.

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии МО сформированы мероприятия производственной программы:

- строительство новых скважин с павильоном и охранной зоной, модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования, установка станции водоподготовки воды в д.Сарыбалык Доволенского района Новосибирской области;

- замена водопроводных сетей 100 метров д.Сарыбалык Доволенского района Новосибирской области.

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов

1й сценарий:

Развитие системы водоснабжения д.Сарыбалык предусматривает:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии;

- установка станций водоподготовки воды;

- замена водонапорных башен;

- модернизация водопроводных сетей 500метров.

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкцию водопроводной сети (подключение новых домовладений)

2й сценарий: (учитывает возможное увеличение численности населения поселка)

Развитие системы водоснабжения д.Сарыбалык предусматривает:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к значительной экономии электроэнергии;

- установка станций водоподготовки воды;

- замена водонапорных башен;

- модернизация водопроводных сетей

- Подключение к центральному водоснабжению домов, которые на данный момент не подключены к центральному водоснабжению;

- Реконструкцию водопроводной сети (подключение новых домовладений);

- Подключение к сети новых домовладений (по мере их строительства).

## Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Структура производства, передачи и потребления воды по факту 2023 г. оценивается следующим образом:

- Поднято воды Q = 6,2 куб. м/сут.

- Подано в сеть Q = 6,2 куб. м/сут.

- Реализовано воды Q = 6,2 куб. м/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Данных о структурных составляющий потерь не имеется.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В системе централизованного водоснабжения д.Сарыбалык одна технологическая зона, баланс по ней, совпадает с балансом по д.Сарыбалык в целом.

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Величина фактического потребления питьевой воды в 2023 году составила 6200 м3 в год, среднесуточное потребление – 17,0 м3 в сутки.

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

В д.Сарыбалык, Красногривенского сельсовета, Доволенского района, Новосибирской области дефицит производственных мощностей системы водоснабжения не обнаружен.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Перспективный водный баланс д.Сарыбалык на 2020 – 2023 годы приведён ниже – таблица 3.2

Таблица 3.2. Перспективный водный баланс д.Сарыбалык

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 3.1. | в том числе населению | тыс. м3/год | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 3.2. | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Собственные нужды | тыс. м3/год | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 3.4. | прочим потребителям | тыс. м3/год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4.1. | то же в % к поданной в сеть | % | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории д.Сарыбалык нет централизованных систем горячего водоснабжения.

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Величина фактического потребления воды в 2023 году составила 6,2 тыс. м3 в год, среднесуточное потребление – 17,0 м3 в сутки, ожидаемая величина годового потребления воды в 2027 году составит 6.2 тыс. м3 в год.

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Протяженность водопроводных сетей в д.Сарыбалык всего составляет 3,8 км, обслуживаются 54 дома и объекты инфраструктуры.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Перспективное распределение воды по типам абонентов приведён выше – таблица -3.2.

### Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Фактически потери воды в 2023 году в % к поданной в сеть воде составили 2,1%, за счёт реализации мероприятий по развитию системы водоснабжения д.Сарыбалык планируется к 2027 году снизить величину потерь до 1,23%.

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный водный баланс д.Сарыбалык на 2024 – 2027 годы приведён выше - Таблица 3.

### Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На территории д.Сарыбалык эксплуатирует объекты централизованной системы водоснабжения единственная организация - МУП «КХ Доволенское», наделённая статусом гарантирующего поставщика.

## Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения д.Сарыбалык являются:

- обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

- обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

- повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

- достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

- оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

Для обеспечения соответствия требованиям санитарных норм и правил по содержанию железа и марганца в питьевой воде необходимо осуществление следующих мероприятий:

- Установка водоочистного сооружения

- Замена водопроводных сетей 100 метров д.Сарыбалык Доволенского района Новосибирской области.

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

При выдаче рекомендаций и предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа планируется решение следующих задач:

а) обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Источниками водоснабжения являются артезианские скважины. Вода в скважинах хорошего качества.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84* [п. 10].

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

#### Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

#### Новое строительство для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления на территории д.Сарыбалык не планировалось.

#### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению) для обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления

Реконструкция действующих объектов и сооружений системы водоснабжения д.Сарыбалык в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

#### Сведения о действующих объектах, предлагаемых к выводу из эксплуатации

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений системы водоснабжения д.Сарыбалык в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

#### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях, обеспечивающих перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих  абонентов)

Перераспределение основных потоков из зон с избытком в зоны с дефицитом производительности сооружений (использование существующих резервов для существующих абонентов) в период действия схемы водоснабжения д.Сарыбалык не предполагается.

#### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения перспективных изменений объема водоразбора во вновь осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку (подача воды к объектам новой застройки)

Подключение абонентов на вновь застраиваемых участках в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

#### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для перераспределения технологических зон водопроводных сооружений

Перераспределение технологических зон водопроводных сооружений в период действия схемы водоснабжения д.Сарыбалык не предполагается.

#### Сведения о реконструируемых и предлагаемых к новому строительству магистральных водопроводных сетях для обеспечения нормативной надежности водоснабжения и качества подаваемой воды

Замена 100м. водопроводных сетей.

Период реализации: 2027  год.

#### Сведения о реконструируемых участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Замена участков сети в период действия схемы водоснабжения не предусмотрена.

#### Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Монтаж нового насосного оборудования не планируется.

#### Сведения о новом строительстве и реконструкции резервуаров и водонапорных башен

Строительство котлована-отстойника не планируется.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций не планируется.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В период действия схемы водоснабжения планируется оснастить 100% зданий, подключенных к централизованной системе водоснабжения, приборами учёта.

## Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Основными источниками загрязнения водного бассейна являются стационарные источники и динамические.

К стационарным источникам загрязнения на территории поселения относятся коммунально-складские объекты :

печи в жилых домах, отапливающихся дровами;

котельные на твердом топливе.

К динамическим (передвижным источникам) относятся:

транспорт (автомобили, автобусы, тракторы, мотоциклы).

Генеральным планом намечены следующие планировочные мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические условия проживания людей и способствующие сбалансированному экологическому развитию поселения:

- соблюдение санитарно-защитных зон от коммунально-складских объектов;

- создание зон запрещения нового жилищного строительства;

- соблюдение режима зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- соблюдение режима ООПТ;

- развитие зеленых насаждений;

- развитие и реконструкция сети улиц, способствующих деконцентрации транспортных потоков;

- предусмотреть формирование «открытой планировочной структуры», которая предусматривает возможность развития поселения по основным планировочным осям.

Охрана водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой на поверхностные водные источники и включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зонах водоёмов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных ресурсов необходимо осуществление мероприятий по их охране. Так, в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации в границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних  лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Среди первоочередных мероприятий рекомендуется строительство очистных сооружений полной биологической очистки, а также локальных очистных сооружений (в первую очередь для объектов сельскохозяйственного производства).

В целях предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных водных объектов необходимо осуществление мероприятий по их охране:

- запрещается сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления;

- проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются законодательством Российской Федерации;

- содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов;

- захоронение в водных объектах ядерных материалов и радиоактивных веществ запрещается;

- сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, запрещается;

- перед подачей на сооружения биологической очистки производственные сточные воды должны предварительно направляться на локальные очистные сооружения;

- обеспечение бесперебойной работы очистных сооружений животноводческих комплексов, не допуская попадания навоза и навозной жижи в открытые водоемы и подземные водоносные горизонты;

- строгое соблюдение режима водоохранных зон.

В целях улучшения и стабилизации экологической обстановки и охраны подземных вод от истощения и загрязнения, все мероприятия сводятся к необходимости выполнения следующих требований:

- для водоснабжения использовать водоносные горизонты наиболее защищенные и наиболее водообильные;

- недопущение использования подземных вод для технических целей;

- постоянный учет количества добываемой воды;

- организация режимных наблюдений за уровненным режимом и качественным составом подземных вод;

- изучение очагов загрязнения водоносных горизонтов, их локализация и ликвидация;

- создание зон санитарной охраны и поддержание в них соответствующего санитарного режима.

На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

## Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

## Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Бесхозных объектов централизованных систем водоснабжения д.Сарыбалык не выявлено.